1.5. Параметричний генератор із гармонічним накачуванням.

Як уже вказувалося, в реальних пристроях параметричний елемент змінюється, як правило, за гармонічним законом. Коливання параметричного осцилятора з гармонічним накачуванням описуються рівнянням Матьє. У цьому розділі ми проаналізуємо розв’язки однорідного рівняння Матьє, які описують роботу параметричного генератора.

- 1.5.1. Виведення рівняння Матьє.

Вважаючи виконаними умови параметричного наближення (див. п.1.4.4), розглядатимемо коливання в контурі з параметричною ємністю (рис.1.4.2а). Ємність контуру змінюється за законом:

Ct=C0(1−mcoswHt)		(1.5.1)

Рівняння для коливань у цьому контурі можна записати за ІІ законом Кірхгофа:

Ldidt+ Ri+ 1C(t)idt= 0.		(1.5.2)

- Перейдемо від струму до заряду на ємності, скориставшись співвідношенням

q= idt.

- Врахуємо, що m<<1; тоді

1Ct≈1C01+mcosωHt.		(1.5.3)

Підставивши (1.5.3) до (1.5.2) і скориставшись звичайними позначеннями 02=1/LC, =R/2L, остаточно дістанемо:

q+2dq+w021+mcoswHtq=0.		(1.5.4)

Це - так зване рівняння Матьє, що описує коливання параметричного осцилятора з гармонічним накачуванням.

- 1.5.2. Наближений розв’язок рівняння Матьє за методом повільних амплітуд.

Ми побудуємо наближений розв’язок рівняння Матьє, вважаючи виконаними такі припущення:

- m<<1 (глибина модуляції параметричної ємності мала);

- <<0 (контур високодобротний);

- ||<<0, де 0-, H/2 (частота накачування приблизно вдвічі більша від резонансної частоти контуру).

Відповідно параметри m,  та  розглядатимемо як величини першого порядку мализни. Будуватимемо розв’язок за методом послідовних наближень, обмежуючись першим порядком.

У нульовому наближенні за параметрами m та  рівняння зводиться до вигляду (1.1.2)

q+ω02q=0,

тобто описує чисто гармонічні коливання. Можна думати, що врахування цих малих параметрів мало змінить розв’язок рівняння. Тому шукатимемо його за методом повільних амплітуд у вигляді :

qt=Atexpiωt+Atexp−iωt,	(1.5.5)

де комплексна амплітуда A(t) мало змінюється за період коливань з частотою . Це означає, що |dA/dt|T<<|A|. Додавши таку саму умову для першої похідної, перейшовши від періоду до частоти, T=2/0, і знехтувавши коефіцієнтом 2 в сильній нерівності, остаточно отримаємо умову для повільної амплітуди:

w2A>>wA>>A.			(1.5.6)

Складові нерівності (1.5.6) вважатимемо величинами відповідно нульового, першого та другого порядків мализни.

Диференціюючи (1.5.5), отримаємо:

qt=Atexpiwt+iwAtexpiwt+к.с.;		(1.5.7)

qt=Atexpiwt+i2wAtexpiwt−w2Atexpiwt+ к.с.

Підставимо (1.5.5), (1.5.7) до рівняння Матьє (1.5.4). Враховуючи нерівності (1.5.6), відкинемо доданки другого та вищих порядків мализни. Врахуємо також, що з точністю до першого порядку мализни

ω02−ω2=(ω0−ω)(ω0+ω)=2ω0Δ−Δ2≈2ω0Δ.

З тією ж точністю замінимо всюди, крім аргументів експонент,  на 0. Доданки, пропорційні до т, перенесемо в праву частину рівняння. Дістанемо:

i2w0Aexpiwt+i2dw0Aexpiwt+2Dw0Aexpiwt+к.с.=

=−mω022expiωHt+exp−iωHtAexpiωt+A*exp−iωt≈

−mω022Aexp−iωt+A*expiωt,	(1.5.8)

де в правій частині в силу високої добротності контуру залишено лише коливання з частотами, близькими до резонансної.

Всі доданки в обох частинах (1.5.8) пропорційні до exp(it) або exp(-it). Рівність повинна справджуватися для довільного моменту часу. Це можливо лише тоді, коли амплітуди відповідних експонент в обох частинах рівняння будуть однаковими. Отже, прирівнюючи амплітуди при exp(it), дістанемо:

A+δ−iΔA−imω04A∗0.			(1.5.9)

Прирівнюючи амплітуди при exp(-it), дістанемо рівняння, комплексно спряжене до (1.5.9).

Рівняння (1.5.9) називають вкороченим рівнянням, або рівнянням для повільних амплітуд. Видно, що воно, на відміну від (1.5.4), має постійні коефіцієнти, і його легко розв’язати.

Перейдемо від комплексної амплітуди А до чисто дійсних величин:

A=a+ib.				(1.5.10)

Підставивши (1.5.10) до (1.5.9) і прирівнявши до нуля окремо дійсну і уявну частину, отримаємо систему:

a+d+mw04a+Db=0;b+d−mw04b−Da=0.			(1.5.11)

Розв’язки системи (1.5.11) шукаємо в екпоненціальному вигляді:

a=amexpλt,	b=bmexpλt.		(1.5.12)

Підстановка (1.5.12) перетворює (1.5.11) в систему лінійних однорідних алгебраїчних рівнянь щодо відповідних амплітуд. Ця система має нетривіальні розв’язки, лише коли її визначник рівний нулеві. Звідси

λ+d2−mw0/42+D2=0,

λ1,2=-d±mw0/42−D2.			(1.5.13)

- Другий корінь (1.5.13) завжди від’ємний. Перший буде додатнім, коли

mw04>d2+D2.			(1.5.14)

Область у координатах (т, ), де виконано умову (1.5.14), показана на рис.1.5.1а. У цій області параметрів амплітуда коливань параметричного осцилятора з часом екпоненціально зростатиме.

| а | б |
| --- | --- |
| Рис.1.5.1. Зони нестійкості рівняння Матьє: а - результати наближеного розв’язку для першої зони, б - результати точного розв’язку при =0 (1) та 0 (2). |  |

У випадку точного резонансу (=0) з (1.5.14) дістанемо:

m>mcrº4dw0=2Q.			(1.5.15)

Порівнюючи (1.5.15) з (1.4.4), бачимо, що для гармонічного накачування поріг параметричного резонансу вийшов вищим, ніж для ступінчастого.

- 1.5.3. Механізм параметричної нестійкості.

Як уже вказувалося (п.1.4), існує аналогія між параметричним осцилятором та підсилювачем, охопленим зворотним зв’язком.

У випадку рівняння Матьє джерелом зворотного зв’язку служить доданок qm02cos Ht, який відповідає напрузі, створюваній сигналом на змінній частині ємності. Взаємодія сигналу та накачування на параметричній ємності породжує сумарну та різницеву частоти, H. Остання і являє собою сигнал зворотного зв’язку (рис.1.5.2а). Цей зв’язок може бути як негативним (йому відповідає розв’язок у вигляді експоненти з показником 2), так і позитивним (розв’язок з 1). В останньому випадку за виконання амплітудної умови (1.5.13) відбувається самозбудження - сигнал екпоненціально зростає від рівня флуктуацій. Оскільки сигнал зворотного зв’язку з’являється в результаті одноразової взаємодії сигналу та накачування, інкремент параметричної нестійкості (за відсутності розстроювання та дисипації) виявляється пропорційним до т.

| а | б |
| --- | --- |
| Рис.1.5.2. Схеми утворення сигналу зворотного зв’язку в першій (а) та другій (б) зонах нестійкості рівняння Матьє. |  |

- 1.5.4. Зони нестійкості рівняння Матьє.

Точні розв’язки рівняння Матьє записуються через деякі спеціальні функції - функції Матьє. Таблиці цих функцій можна знайти в довідниках. В залежності від параметрів рівняння функції Матьє з часом можуть спадати або зростати. На рис.1.5.1б показано області (в параметрах т, 20/Н), де функції Матьє зростають - так звані зони нестійкості рівняння Матьє. Видно, що зростання коливань можливе не лише при Н20, а при виконанні більш загальної умови

2w0/wH»n,		n=1,2,3,...		(1.5.16)

Число п називається номером зони нестійкості.

З рис.1.5.1б видно, що із зростанням номера зони нестійкості стають вужчими, а пороги нестійкості (за наявності дисипації) - вищими.

Обговоримо механізм нестійкості у зонах вищих порядків на прикладі другої зони (Н0, див. рис.1.5.2б). Взаємодія сигналу і накачування на нелінійному елементі породжує сумарну частоту ~20 та різницеву частоту (постійну складову), амплітуди яких пропорційні до т. Кожен із цих сигналів, у свою чергу взаємодіючи з накачуванням, знову породжує сумарні та різницеві частоти - ~30 та ~0 - з амплітудами, пропорційними до т2. Отриманий таким чином сигнал з частотою ~0 і відіграє роль сигналу зворотного зв’язку. В результаті інкремент нестійкості (за відсутності розстроювання та дисипації) виявляється пропорційним до т2.

- 1.5.5. Генерація в другій зоні нестійкості.

Проаналізуємо тепер механізм нестійкості в другій зоні рівняння Матьє більш детально. Рівняння Матьє (1.5.4) для цього випадку можна подати у вигляді:

x+2δx+ω02x=mω02xcospt,			(1.5.17)

де частота накачування р задовольняє умові

ω0−p≡Δ,	Δ<<ω0.			(1.5.18)

Вважаючи, як і раніше (п.1.5.2), глибину модуляції параметричної ємності малою (m<<1), а контур - високодобротним (0), будемо будувати розв’язок рівняння (1.5.17) за методом повільних амплітуд. Приймемо, що величини m,  та  - однакового порядку мализни.

У першому наближенні за малим параметром т в системі з’являються нульова та друга гармоніка, існування яких, як уже вказувалося, є необхідним для появи «сигналу зворотного зв’язку», тому ці гармоніки необхідно від самого початку враховувати в розв’язку. Як уже вказувалося, інкремент нестійкості у другій зоні рівняння Матьє пропорційний до т2, тому й швидкість зміни повільних амплітуд визначатиметься цим параметром.

У першій зоні нестійкості коливання виникали на половині частоти накачування. У другій зоні їхня частота збігатиметься з частотою накачування. Отже, будемо шукати розв’язок рівняння Матьє у формі

xt=Atexpipt+Btexpi2pt+Ct+к.с.,	(1.5.19)

вважаючи, що

dAdt~m2A,	dBdt~m2B,	dCdt~m2C.		(1.5.20)

Підставимо розв’язок (1.5.19) до рівняння (1.5.17). Залишаючи в правій частині лише постійну складову та доданки з частотами  та 2, отримаємо з точністю до величин порядку т2:

−p2Aexpipt+i2pAexpipt+i2pδAexpipt+ω02Aexpipt−

−4p2Bexpi2pt+i4pBexpi2pt+i4pδBexpi2pt+

+ω02Bexpi2pt+ω02C+к.с.≈12mω02[Aexpi2pt+

+.		(1.5.21)

Прирівняємо амплітуди однакових експонент в правій та лівій частинах рівняння (1.5.21). З урахуванням (1.5.18) отримаємо таку систему вкорочених рівнянь:

A+δ−iΔA=−imω04;	(1.5.22)

B=−m6A;	C=m2A.

Підставивши значення В і С із двох останніх у перше з рівнянь (1.5.22), дістанемо:

A+δ−iΔA+im2ω04.	(1.5.23)

Перейдемо від комплексної амплітуди А до чисто дійсних величин а, b:

At=at+ibt.			(1.5.24)

Тоді замість (1.5.23) можна записати таку систему:

a+δa=−m2ω024+Δb;			(1.5.25)

b+δb=−5m2ω024+Δa.

Підставимо до системи (1.5.25) розв’язок в екпоненціальній формі:

at=a0expλt,	bt=b0expλt.		(1.5.26)

Отримаємо однорідну систему лінійних алгебраїчних рівнянь щодо амплітуд a0, b0. Прирівнюючи до нуля її визначник, можна отримати характеристичне рівняння щодо :

λ+δ2=m2ω024+Δ5m2ω024−Δ,		(1.5.27)

звідки

λ1,2=−δ±m2ω024+Δ5m2ω024−Δ.	(1.5.28)

Підкореневий вираз у (1.5.28) буде додатним за виконання умови

5m2ω024>Δ>−m2ω024,		(1.5.29)

яка визначає межі області нестійкості при =0. Вказаний вираз досягає максимуму, рівного т2/0, при

Δopt=m2ω012.				(1.5.30)

Підставивши (1.5.30) до (1.5.28), можна знайти, що поріг нестійкості при 0 визначається умовою

m>mcr≡ω08δ=2Q.		(1.5.31)

За виконання умови (1.5.31) корінь 1 буде додатним для розстроювань

m2ω012−m2ω082−δ2<Δ<m2ω012+m2ω082−δ2.	(1.5.32)

| Рис.1.5.3. Друга зона нестійкості рівняння Матьє: 1 - 0; 2 - =0. |  |
| --- | --- |

Як випливає з (1.5.31), поріг генерації в другій зоні рівняння Матьє значно вищий, ніж у першій (оскільки за нашим припущенням Q>>1). Максимальне значення інкременту 1 (або мінімальний поріг генерації mcr) досягається, на відміну від першої зони, не при нульовому розстроюванні, а при =щзе (1.5.30).

Друга зона нестійкості рівняння Матьє, побудована в координатах (т, ) на основі умови (1.5.32), показана на рис.1.5.3.

- 1.5.6. Встановлення коливань у параметричному генераторі.

Рівняння Матьє є лінійним, тому воно може правильно описати поведінку параметричного генератора лише в перші моменти часу після його увімкнення, тобто коректно визначити умови його самозбудження. Фізично зрозуміло, що екпоненціальне зростання амплітуди коливань, передбачуване лінійною теорією, не може тривати скільки-небудь довго, і в реальному пристрої коливання встановляться на деякому фіксованому рівні. Причиною обмеження коливань є їх зворотній вплив на нелінійний елемент (варікап), тобто порушення справедливості параметричного наближення. Але кількісне розв’язання такої задачі є досить складним.

Тому розглянемо трохи іншу модель, яка приводить до такого самого результату. Розглянемо параметричний контур, у який увімкнений нелінійний опір, величина якого зростає із зростанням струму:

RI=R01+βI2.			(1.5.33)

Зрозуміло, що зростання коливань у контурі за рахунок параметричної нестійкості приведе до зростання ефективного значення нелінійного опору, в результаті чого для достатньо великих амплітуд коливань умова їхнього зростання порушиться, і коливання встановляться на певному фіксованому рівні.

Отже, будемо розглядати параметричний контур з нелінійним опором, що описується узагальненим рівнянням Матьє вигляду

q+2δ1+βq2q+ω021+mcos2ωtq=0,		(1.5.34)

де, як і раніше, частоту накачування вважатимемо близькою до подвоєної резонансної частоти контуру,

ω0−ω≡Δ,	Δ<<ω0,

а параметр дисипації та глибину модуляції параметричної ємності – малими:

δ<<ω0,	m<<1.

Тоді розв’язок рівняння (1.5.34) можна шукати за методом повільних амплітуд у формі (1.5.5):

qt=Atexpiωt+к.с.

- Підставляючи його до рівняння (1.5.34), можна отримати вкорочене рівняння у вигляді

A+δ−iΔA−imω04A∗+3βω02δA2A∗0.		(1.5.35)

При =0 (або, що те саме, при малих амплітудах коливань, коли кубічним доданком у рівнянні можна знехтувати поруч із лінійними) рівняння (1.5.35) зводиться до рівняння (1.5.9), дослідженого вище (п.1.5.2), що описує початкове зростання коливань від рівня малого збурення. Для стаціонарного режиму, коли похідна за часом перетворюється в нуль, рівняння (1.5.35) можна переписати у формі:

.		(1.5.36)

Взявши квадрат модуля від обох частин (1.5.36) і перейшовши від амплітуди коливань до інтенсивності, І=АА*, можна отримати:

δ21+3βω02I2+Δ2−mω042I=0.		(1.5.37)

Рівняння (1.5.37) має два розв’язки:

I1=0,	I2=13βω02mω04δ2−Δδ2−1		(1.5.38)

(за змістом задачі І – невід’ємна величина, тому від’ємний корінь відкидаємо). Перший корінь є одночасно стаціонарною точкою відповідного диференціального рівняння, і, як було показано вище (п.1.5.2), є нестійким. Другий корінь відповідає рівню коливань, що встановлюються в параметричному генераторі при t. Його максимальне значення досягається в режимі точного резонансу (=0):

Imax=13βω02mω04δ−1.			(1.5.39)

Воно буде додатним за умови, що глибина модуляції параметричної ємності перевищує порогове значення (1.5.15):

mcr=4δω0=2Q.

| Рис.1.5.4. Залежність інтенсивності коливань, що встановлюються в параметричному генераторі, від частоти накачування. |  |
| --- | --- |

При заданому значенні т ширина смуги генерації, в якій інтенсивність коливань, що встановлюються, буде додатною, визначається тим самим співвідношенням (1.5.14), що й у лінійному випадку:

Δ≤Δmax≡mω042−δ2.

- Залежність інтенсивності коливань від параметра  подана на рис.1.5.4.

- Контрольні питання до розділу 1.5.

1.5.1. Коли рух системи можна проаналізувати за методом повільних амплітуд?

1.5.2. Чому при ступінчастому накачуванні поріг параметричного резонансу нижчий, ніж при гармонічному накачуванні?

1.5.3. Чим обмежується зростання автоколивань у параметричному генераторі?

1.5.4. В якій зоні нестійкості рівняння Матьє можливе досягнення максимального інкременту параметричних коливань? Відповідь обгрунтувати.

1.5.5. Наскільки точно рівняння Матьє описує поведінку реального параметричного генератора?

- Задачі до розділу 1.5.

1.5.1. Знайти інкремент третьої гармоніки в одноконтурному параметричному генераторі з урахуванням активного опору в контурі.

1.5.2. В контурі з параметричною ємністю частота накачування дорівнює власній частоті контуру. Показати, що в такій системі у першому наближенні за параметром m=С/C зростання коливань відсутнє. Активний опір контуру не враховувати.

Вказівка: розв'язок рівняння Матьє шукати у вигляді

xt=Atexpiωt+Btexpi2ωt+к.с.+Ct,

де A, B, C - повільні амплітуди (|A|>>|B|, |C|), вважаючи m i  малими параметрами.

1.5.3. Для одноконтурного параметричного генератора побудувати залежність інкременту коливань від розстроювання (для двох різних значень m1,2>mcr) з урахуванням активного опору коливного контуру. Вважати, що

а) H20;

б) H0.

1.5.4. На якому рівні встановиться амплітуда третьої гармоніки у параметричному генераторі з нелінійним опором R=R0(1+I2)?

1.5.5. На якому рівні встановиться амплітуда

а) першої гармоніки;

б) третьої гармоніки

у параметричному генераторі з нелінійним опором R=R0(1+I4)?

1.5.6. На якому рівні встановиться амплітуда першої гармоніки у параметричному генераторі з нелінійним опором R=R0(1+I2-I4)? За якого співвідношення між  та  встановлення коливань відбуватися не буде?

1.5.7*. Користуючись методом повільних амплітуд, дослідити третю зону нестійкості рівняння Матьє.

1.5.8*. Як залежить поріг та ширина (при заданій глибині модуляції) зони нестійкості рівняння Матьє від її номеру? Як залежить від номеру зони максимальний інкремент нестійкості (при заданій амплітуді накачування)?

1.5.9*. Користуючись методом повільних амплітуд, проаналізувати розв’язки рівняння Матьє в першій зоні нестійкості з частотами, що відрізняються від половинної частоти накачування.

1.5.10*. Проаналізувати встановлення коливань у другій зоні нестійкості рівняння Матьє, вважаючи, що в параметричний контур увімкнено нелінійний опір R(І)=R0(1+I2).

Його називають також методом Ван дер Поля.

Вибір частоти коливань, рівної половині частоти накачування, є специфічним для даного конкретного рівняння і обумовлений необхідністю постійного дотримання фазових співвідношень між коливаннями напруги в контурі і зміною параметричної ємності (див. рис.1.4.2б).

Строго кажучи, при побудові розв’язку (1.5.5) слід було врахувати доданки типу a(t)exp(i3t)+к.с., але їхні амплітуди матимуть більш високий (перший) порядок мализни порівняно з A(t) в (1.5.5).

Слід пам’ятати, що при великих амплітудах сигналу параметричне наближення стане несправедливим, і рівняння Матьє втратить чинність. У цьому випадку слід брати до уваги зворотний вплив сигналу на варікап, що призведе до обмеження амплітуди коливань.

Для коливань, що екпоненціально зростають - величина, обернена до часу зростання амплітуди в е разів.

Див., наприклад: Справочник по специальным функциям. Под ред. М.Абрамовица и И.Стиган. М., Наука, 1979. С.532-558.