1.2. Вимушені коливання лінійного осцилятора під дією

гармонічної сили.

В багатьох випадках осцилятори взаємодіють між собою. Якщо зворотним впливом другого осцилятора на перший можна знехтувати, то прямий вплив першого на другий зручно подати в формі заданої зовнішньої сили. Коливання, що здійснюються під впливом зовнішньої сили, називаються вимушеними.

- 1.2.1. Приклади вимушених коливань лінійних осциляторів.

Прикладами вимушених коливань лінійних осциляторів можуть бути коливання маятника під дією зовнішньої сили або коливання в контурі під дією зовнішньої змінної напруги (рис.1.2.1а,б). В усіх випадках наявність зовнішньої сили f(t) призводить до того, що рівняння руху (1.1.9) (або (1.1.2) для випадку консервативного осцилятора) стає неоднорідним:

x+2dx+w02x=f(t).			(1.2.1)

| а | б |
| --- | --- |
| Рис.1.2.1. Приклади лінійних осциляторів, на які діють зовнішні сили: а - пружинний маятник, б - коливний контур. |  |

- 1.2.2. Осцилятор під дією зовнішньої сили - система з півтора ступенями вільності.

Перепишемо рівняння (1.2.1) у вигляді системи:

x=y;t=1;y=-2dy−w02x+f(t),

що має вигляд (В.1) (додаткову змінну t=t введено для того, щоб праві частини формально не залежали від часу). Бачимо, що наявність зовнішньої сили еквівалентна додаванню половини ступеню вільності. Отже, осцилятор, на який діє зовнішня сила, являє собою систему з півтора ступенями вільності.

- 1.2.3. Коливання лінійного консервативного осцилятора під дією гармонічної сили.

Проаналізуємо спочатку коливання консервативного осцилятора під дією зовнішньої гармонічної сили, що описуються рівнянням

x+w02x=fmcospt.			(1.2.2)

Як відомо з теорії диференціальних рівнянь, загальний розв’язок лінійного неоднорідного рівняння може бути записаний як сума загального розв’язку відповідного однорідного рівняння та частинного розв’язку неоднорідного рівняння. Називатимемо ці частини вільною і вимушеною складовою коливань:

x(t)=xfree(t)+xforced(t).		(1.2.3)

Для рівняння (1.2.2), очевидно,

xfree(t)=Acosw0t+Bsinw0t,	xforced(t)=fmcosptw02−p2.	(1.2.4)

Константи А і В, як і для чисто вільних коливань, знаходяться з початкових умов.

Зокрема, для нульових початкових умов (x(t=0)=0, x(t=0)=0) отримаємо:

A=-fmw02−p2,	B=0,

x(t)=fmw02−p2cospt−cosw0t=-2fmw02−p2sinp−w02tsinp+w02t

(1.2.5)

(рис.1.2.2а). Рух системи являє собою биття двох коливань з однаковими амплітудами - вільних з частотою w0 та вимушених з частотою p. Оскільки згасання відсутнє, биття триватимуть як завгодно довго. Період биттів визначається співвідношенням

T=2πω0−p.				(1.2.6)

Для інших початкових умов амплітуди вільних та вимушених коливань вже не будуть рівними, але в загальному випадку вони будуть ненульовими, тому биття збережуться.

Розглянемо тепер випадок резонансу, коли 0=p. В цьому випадку замість (1.2.5) дістанемо:

x(t)=limp→ω02fmp2−ω02sinp−ω02tsinp+ω02t=

=limp→ω0fmtp+ω0sinp−ω02tp−ω0t/2sinp+ω02t=fmt2ω0sinω0t	(1.2.7)

(рис.1.2.2б). Видно, що в цьому випадку має місце необмежене лінійне за часом (секулярне) зростання амплітуди коливань.

Зрозуміло, що в реальних системах секулярне зростання коливань не спостерігається. Воно обмежується за рахунок наявності дисипації або нелінійності.

- 1.2.4. Вплив дисипації на коливання лінійного осцилятора під дією гармонічної сили.

Для лінійного осцилятора з дисипацією замість (1.2.1) одержимо:

x+2dx+w02x=fmcospt.		(1.2.8)

| а | б |
| --- | --- |
| Рис.1.2.2. Коливання лінійного консервативного осцилятора під дією гармонічної зовнішньої сили для нульових початкових умов: а - 0p, б - 0=p. |  |

Розв’язок цього рівняння для нульових початкових умов та слабкої дисипації (0) має вигляд:

x(t)≈fmω02−p2cospt−cosω0texp−δt,p−ω0>>δ;fm2ω0δsinω0t1−exp−δt,p=ω0	(1.2.9)

(рис.1.2.3а,б).

Видно, що у нерезонансному випадку згасання вільної складової призводить до зникнення биття за час порядку 1/, після чого в системі залишаються лише чисто вимушені коливання. Відзначимо, що викид амплітуди в момент часу t/0-p приблизно вдвічі перевищує значення, що встановлюється при t. Цю обставину слід мати на увазі при розрахунках запасу міцності систем, в яких збуджуються вимушені коливання (наприклад, електричної міцності кабелю).

У випадку точного резонансу лінійне зростання амплітуди з часом спостерігається лише в початкові моменти (при t1/), після чого амплітуда поступово встановлюється на рівні, обернено пропорційному до параметра дисипації.

Зазначимо, що при сильній дисипації (0) биття взагалі відсутні, оскільки вільна складова коливань має аперіодичний характер.

| а | б |
| --- | --- |
| Рис.1.2.3. Коливання лінійного слабкодисипативного осцилятора під дією гармонічної зовнішньої сили для нульових початкових умов: а - 0p, б - 0=p. |  |

- 1.2.5. Електромеханічні аналогії.

Виділення теорії коливань в окрему галузь науки обумовлене тим, що коливні явища різної природи описуються тими самими рівняннями. Проілюструємо це твердження на прикладі простих механічних та електричних систем.

Запишемо рівняння руху пружинного маятника (рис.1.2.4а) на основі другого закону Ньютона:

Ft=mx+hx+kx.			(1.2.10)

Рівняння за другим законом Кірхгофа для послідовного коливного контуру (рис.1.2.4б) має вигляд

ut=Lq+rq+1Cq,		q=Idt.		(1.2.11)

Видно, що рівняння (1.2.10) та (1.2.11) збігаються з точністю до позначень. Це дозволяє побудувати деяку систему відповідності між механічними та електричними величинами - так звану систему електромеханічних аналогій сила - напруга (табл.1.2.1).

| Механічні величини | F | x | dx/dt= =v | m | h | k | Wкін= =mv2/2 | Wпот= =kx2/2 | mv= =p |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Електричні величини | u | q | dq/dt= =i | L | R | 1/C | Wмагн= =LI2/2 | Wел= =q2/2C | LI= = |

Табл.1.2.1. Система електромеханічних аналогій сила - напруга.

Однак система сила - напруга ставить паралельному сполученню механічних елементів послідовне сполучення електричних елементів, тобто при цьому порушується топологічна еквівалентність систем. Тому більш зручною є система аналогій, що встановлює відповідність між пружинним маятником, який описується рівнянням (1.2.10), та паралельним електричним контуром (рис.1.2.4в), для якого на основі першого закону Кірхгофа можна записати рівняння руху у формі

It=CΦ+1rΦ+1LΦ,	Φ=LIL=udt	(1.2.12)

(тут  - магнітний потік у котушці індуктивності). Ця система електромеханічних аналогій сила - струм відображена в табл.1.2.2.

| Механічні величини | F | x | dx/dt= =v | m | h | k | Wкін= =mv2/2 | Wпот= =kx2/2 | mv=p |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Електричні величини | I | = =udt | d/dt= =u | C | R-1 | L-1 | Wел= =Cu2/2 | Wмагн= =2/2L= =LI2/2 | Cu=q |

Табл.1.2.2. Система електромеханічних аналогій сила - струм.

На основі систем електромеханічних аналогій можна отримати інформацію про поведінку складної механічної конструкції (міст, гвинт гелікоптера та ін.) на основі дослідження її електричного аналога - деякої електротехнічної схеми. Такий метод досліджень до розробки швидкісних комп’ютерів набув значного поширення, і відповідні пристрої дістали назву аналогових обчислювальних машин. Крім електромеханічних аналогій, набула поширення також система електроакустичних аналогій.

| а | б |
| --- | --- |
| в | Рис.1.2.4. Електричні та механічні аналоги лінійного осцилятора: а - пружинний маятник; б - послідовний коливний контур; в - паралельний коливний контур. |

Узагальненням описаних процедур виступає метод аналогового моделювання, коли результати дослідження деякої системи переносяться на системи іншої природи, описувані тими самими за формою рівняннями. Так, наприклад, цикл досліджень руху рідини в спеціальній посудині, нижня та верхня частини якої оберталися з різними кутовими швидкостями, дозволив:

- пояснити, чому в атмосфері Землі антициклони трапляються частіше, ніж циклони;

- пояснити деякі особливості руху плазми у пастках із сильними магнітними полями - так званих ТОКАМАКах;

- висловити припущення щодо природи Великої червоної плями на Юпітері - об’єкта, відомого з астрономічних спостережень;

- передбачити раніше невідомі особливості будови зоряних скупчень - галактик, які пізніше знайшли своє експериментальне підтвердження.

- Контрольні питання до розділу 1.2.

1.2.1. Скільки ступенів вільності має коливний контур, у який увімкнене джерело заданої змінної напруги?

1.2.2. Чи можлива ситуація, коли при увімкненні джерела періодичної зовнішньої сили в осцилятор не здійснюватиме биттів?

1.2.3. Протягом якого часу в експерименті можна спостерігати секулярне зростання амплітуди вимушених коливань у режимі точного резонансу?

1.2.4. Яка з двох систем електромеханічних аналогій зручніша для аналізу поведінки складних механічних систем?

1.2.5. Чим визначається швидкість зростання амплітуди коливань у перші моменти часу після увімкнення зовнішньої гармонічної сили?

- Задачі до розділу 1.2.

1.2.1. На лінійний слабкодисипативний (<<0) осцилятор діє, починаючи з моменту t=0, зовнішня сила fmsin pt. Вважаючи, що |p-0|~, знайти рух системи за допомогою методу повільних амплітуд.

1.2.2. Знайти рух лінійного дисипативного осцилятора під дією зовнішньої гармонічної сили за нульових початкових умов. Окремо розглянути випадок резонансу. Розглянути випадки:

а) 0<<0;

б) 0<0<.

1.2.3. На лінійний консервативний осцилятор починаючи з моменту часу t=0 діє гармонічна зовнішня сила. За яких початкових умов у системі взагалі не виникнуть вільні коливання?

1.2.4. На якій частоті досягається максимум амплітуди

а) відхилення;

б) швидкості

коливань лінійного дисипативного осцилятора?

Див.: М.В.Незлин, Е.Н.Снежкин. Вихри Россби и спиральные структуры: астрофизика и физика плазмы в опытах на мелкой воде. М., Наука, 1990.

Про метод повільних амплітуд див. п.1.5.2.