3.3. Зв’язані хвилі в пасивних системах.

У багатьох випадках хвилі (в тому числі різної природи), що поширюються в деякій системі, можуть бути зв’язані між собою. В пасивних системах, коли обидві зв’язані хвилі мають додатну енергію, ефекти, обумовлені впливом зв’язку, багато в чому подібні до тих, що спостерігаються в системах зв’язаних осциляторів. Відмінність полягає в тому, що в розподілених системах у випадку граничної задачі (див. п.3.1.3), яка більше відповідає реальним ситуаціям, процеси будуть розгортатися в просторі, а не в часі.

3.3.1. Зв’язок між хвилями без дисперсії.

Розглянемо дві паралельні довгі лінії, що розташовані на малій відділі (рис.3.3.1). Оскільки електромагнітне поле, створене зарядами та струмами першої лінії, буде відмінним від нуля в області, де розташована друга лінія, і навпаки, між лініями існуватиме індуктивний та ємнісний зв’язок. Для опису хвиль у такій системі телеграфні рівняння треба доповнити доданками, що враховують взаємні індуктивність та ємність між лініями:

∂U1∂z=L1∂I1∂t+M∂I2∂t;	∂U2∂z=L2∂I2∂t+M∂I1∂t;		(3.3.1)

∂I1∂z=C1∂U1∂t+C∂U2∂t;	∂I2∂z=C2∂U2∂t+C∂U1∂t.

Тут L1,2 та C1,2 - погонні параметри першої та другої ліній, M та C - погонні взаємна індуктивність та взаємна ємність між лініями (вважатимемо, що M<<L1,2, C<<C1,2).

| Рис.3.3.1. Зв’язані довгі лінії. |  |
| --- | --- |

Розв’язок системи (3.3.1) будемо шукати у вигляді гармонічної хвилі, тобто всі величини вважатимемо пропорційними exp(it-ikz). Отримаємо:

−kU1=ωL1I1+ωMI2;	−kU2=ωL2I2+ωMI1;		(3.3.2)

−kI1=ωC1U1+ωCU2;	−kI2=ωC2U2+ωCU1.

Виключаючи з (3.3.2) струми і відкидаючи доданки другого порядку мализни, дістанемо:

k2U1=ω2L1C1U1+ω2L1C+MC2U2;			(3.3.3)

k2U2=ω2L2C2U2+ω2L2C+MC1U1.

Введемо парціальні хвильові числа k01,022=2L1,2C1,2 та коефіцієнти зв’язку 1,22=2(L1,2C+C1,2M). Тоді дисперсійне рівняння

k2−ω2L1C1k2−ω2L2C2−ω4L1C+MC2L2C+MC1=0,

(3.3.4)

яке можна отримати з (3.3.3), набуде вигляду:

k2−k012k2−k022=k12k22.				(3.3.5)

За відсутності зв’язку воно розпадаєтьсяна два рівняння для ізольованих ліній, яким відповідають розв’язки k=k01 та k=k02. В загальному випадку (за наявності зв’язку) розв’язки дисперсійного рівняння (3.3.5) мають вигляд:

k1,22=12k012+k022±k012−k0222+4k12k22		(3.3.6)

(пор. із формулою (2.1.21) для власних частот двох лінійних консервативних осциляторів із ємнісним зв’язком). У найпростішому випадку, коли лінії однакові (L1=L2, C1=C2, k01=k02=k0, 1=2=), отримуємо:

k1,22=k02±k2.							(3.3.7)

Подібно до того, як зв’язок між осциляторами приводив до розштовхування власних частот, зв’язок між хвилями приводить до розштовхування дисперсійних кривих. Зокрема, для ідентичних ліній відбувається розщеплення дисперсійної кривої на дві (рис.3.3.2а). Як і у випадку зв’язаних осциляторів, розщеплення дисперсійних кривих є наслідком періодичного (в просторі) обміну енергії між лініями.

| а | б |
| --- | --- |
| Рис.3.3.2: а - розштовхування дисперсійних кривих внаслідок зв’язку між хвилями (випадок двох однакових ліній без дисперсії); б - биття у зв’язаних довгих лініях (=2/¦k1-k2¦). |  |

Справді, у зв’язаних ідентичних довгих лініях генератор монохроматичного сигналу збуджуватиме на одній частоті хвилі з двома відмінними значеннями хвильового числа, в результаті чого в лініях спостерігатиметься биття (рис.3.3.2б). Фізично це биття обумовлене обміном енергією між лініями внаслідок існування між ними зв’язку.

Обмін енергією між лініями в просторі лежить в основі роботи спрямованого відгалужувача (рис.3.3.3). На вході лінії 1 увімкнене джерело сигналу, вхід лінії 2 замкнений накоротко. На ділянці завдовжки l=/2 лінії зближені, і між ними існує зв’язок. На цій ділянці внаслідок обміну енергією між лініями весь сигнал з лінії 1 перейде в лінію 2. Далі віддаль між лініями зростає, зв’язок між ними зникає, тому сигнал так і залишиться в лінії 2.

| Рис.3.3.3. Спрямований відгалужувач на основі довгої лінії. |  |
| --- | --- |

3.3.2. Зв’язок між хвилями з однаковими знаками дисперсії.

Розглянемо нескінченно довгу ланцюжкову систему, показану на рис.3.3.4. При Cc вона розпадається на два ізольовані ланцюжки індуктивно зв’язаних контурів, тому її можна розглядати як модель зв’язаних ліній.

| Рис.3.3.4. Зв’язані ланцюжки з однаковими знаками дисперсії; Сс - ємність зв’язку. |  |
| --- | --- |

Рівняння за ІІ законом Кірхгофа для п-ї ланки мають вигляд:

2L1d2indt2+1C1+1Ccin−M1d2in−1dt2+d2in+1dt2−1Ccin'=0;	(3.3.8)

2L2d2in'dt2+1C2+1Ccin'−M2d2in−1'dt2+d2in+1'dt2−1Ccin=0.

Стандартна підстановка розв’язку типу (3.1.33) у вигляді гармонічної хвилі, що біжить уздовж ланцюжка,

in=Imexpiwt−ikna,	in'=Im'expiwt−ikna,		(3.3.9)

перетворює (3.3.8) на систему однорідних лінійних алгебраїчних рівнянь:

−ω2Im+ω012Im+β1Imcoska−ν12Im'=0;

−ω2Im'+ω022Im'+β2Im'coska−ν22Im=0,			(3.3.10)

де позначено

w01,022=2L1,21C1,2+1Cc−1−1,	β1,2=M1,2L1,2,	ν1,22=12L1,2Cc.

(3.3.11)

Прирівнюючи визначник системи (3.3.10) до нуля, отримаємо дисперсійне рівняння:

ω21+β1coska−ω012ω21+β2coska−ω022−ν12ν22=0.	(3.3.12)

Це біквадратне рівняння щодо частоти, отже, воно допускає аналітичний розв’язок.

За відсутності зв’язку між лініями, коли Cc і 1,2=0, рівняння (3.3.12) перетворюється на добуток двох дисперсійних рівнянь для кожної окремої системи індуктивно зв’язаних контурів. Відповідні формули для дисперсійних кривих набувають вигляду

ω1,22=ω01,0221+β1,2coska.					(3.3.13)

При відповідному підборі параметрів ці криві перетинаються (рис.3.3.5а) у так званих точках синхронізму, де ω1k=ω2k, або

ω0121+β1cos {ka=ω0221+β2cos {ka,					(3.3.14)

і хвилі в лініях мають однакову фазову швидкість. Із (3.3.14) для точок синхронізму можна записати:

cos {ka=ω012−ω022β1ω022−β2ω012,	ω2=β1ω022−β2ω012β1−β2.		(3.3.15)

| а | б |
| --- | --- |
| Рис.3.3.5. Дисперсійні криві для зв’язаних ланцюжків, поданих на рис.3.3.4, за відсутності зв’язку (а) та за наявності слабкого зв’язку (б). |  |

За наявності зв’язку розв’язки дисперсійного рівняння (3.3.12) мають вигляд:

w1,22=w012(1+β2coska)+w022(1+β1coska)±D2(1+β2coska)(1+β1coska),	(3.3.16)

D=ω012(1+β2coska)−ω022(1+β1coska)2+

+4ν12ν22(1+β2coska)(1+β1coska).

Перший доданок у виразі для дискримінанту (3.3.16) у точці синхронізму (3.3.14) перетворюється в нуль. Другий доданок пропорційний до параметру зв’язку 1222. Тому далеко від точки синхронізму, де

ω012(1+β2coska)−ω022(1+β1coska)2>>

>>4ν12ν22(1+β2coska)(1+β1coska),			(3.3.17)

наявність зв’язку практично не впливає на вигляд дисперсійних кривих, і w1,2»w1,2. Навпаки, в околі точки синхронізму

ω012(1+β2coska)−ω022(1+β1coska)2<<

<<4ν12ν22(1+β2coska)(1+β1coska),			(3.3.18)

тому в цій області має місце вже знайомий нам ефект розштовхування дисперсійних кривих:

ω1,22≈12ω0121+β1coska+ω0221+β2coska±

±2ν1ν2(1+β2coska)(1+β1coska)2(1+β2coska)(1+β1coska)≈		(3.3.19)

β1ω022−β2ω012β1−β21±ν1ν2ω01ω02

(враховано, що в околі точки синхронізму виконані співвідношення (3.3.15). Дисперсійні криві з урахуванням зв’язку подані на рис.3.3.5б. Як і у випадку зв’язку між лініями без дисперсії, між хвилями у верхній та нижній частинах ланцюжка відбуватиметься періодичний у просторі обмін енергією. Цим і обумовлюється формальне існування двох різних значень частоти, що виникають в околі точки синхронізму внаслідок появи зв’язку.

Розштовхування дисперсійних кривих, що призводить до періодичного в просторі обміну енергією між хвилями - це ефект, який завжди виникає за наявності зв’язку між хвилями з однаковим знаком дисперсії.

3.3.3. Зв’язок між хвилями з протилежними знаками дисперсії.

Ефекти, обумовлені зв’язком між хвилями з протилежним знаком дисперсії, також проаналізуємо на прикладі ланцюжкової системи (рис.3.3.6). Як і в попередньому випадку, при Cc вона розпадається на два ізольовані ланцюжки.

Запишемо рівняння для п-ї ланки згідно з другим законом Кірхгофа:

2L1d2indt2+1C1+1Ccin−L1d2in−1dt2+d2in+1dt2−1Ccin'=0;	(3.3.20)

L2d2in'dt2+2C2+1Ccin'−1C2in+1'+in−1'−1Ccin=0.

| Рис.3.3.6. Зв’язані ланцюжки з протилежними знаками дисперсії; Сс - ємність зв’язку. |  |
| --- | --- |

Підставивши розв’язок у формі (3.3.9), можна отримати дисперсійне рівняння у формі

2w2sin2ka2−w012w2−2w022sin2ka2−ν12ν22=0,	(3.3.21)

де позначено

w012=12L11C1+1Cc,		w022=1L22C2+1Cc,

ν12=12L1Cc,		ν22=1L2Cc					(3.3.22)

За відсутності зв’язку, коли Cc  і 1,2=0, дисперсійне рівняння (3.3.21) розбивається на два окремі рівняння:

ω12=ω0122sin2ka/2,	ω22=2ω022sin2ka2.			(3.3.23)

При відповідному підборі параметрів дисперсійні криві в цьому випадку перетинаються (рис.3.3.7а) в точках синхронізму

ω0122sin2ka/2=2ω022sin2ka2.					(3.3.24)

| а | б |
| --- | --- |
| Рис.3.3.7. Дисперсійні криві для зв’язаних ланцюжків, поданих на рис.3.3.6, за відсутності зв’язку (а) та за наявності слабкого зв’язку (б). |  |

З (3.3.24) можна визначити координати точок синхронізму:

sin2ka2=ω012ω02,			ω2=ω01ω02.			(3.3.25)

За наявності зв’язку розв’язки дисперсійного рівняння (3.3.21) мають вигляд

w1,22=w012+4w022sin4ka2±w012−4w022sin4ka22+8ν12ν22sin2ka24sin2ka2.

(3.3.26)

Як і в попередньому випадку, далеко від точки синхронізму розв’язки (3.3.26) зводяться до розв’язків (3.3.23) без урахування зв’язку. В околі точки синхронізму, де

w012−4w022sin4ka22<<8ν12ν22sin2ka2,			(3.3.27)

знову отримуємо ефект розштовхування дисперсійних кривих:

ω1,2≈ω012+4ω022sin4ka/2±22ν1ν2sinka/22sinka/2≈

2ω022ω02±ν1ν2ω01				(3.3.28)

(враховано, що в околі точки синхронізму справедливі співвідношення (3.3.25)). Дисперсійні криві з урахуванням зв’язку показані на рис.3.3.7б. В околі частоти, яка відповідала точці синхронізму, тепер утворюється смуга непропускання по частоті завширшки

Ω≡ω1−ω2≈ν1ν2ω01.						(3.3.29)

За наявності зв’язку між хвилями з протилежним знаком дисперсії завжди з’являється непропускання в деякому діапазоні частот. Справді, нехай на початку однієї із зв’язаних ліній стоїть деякий генератор (рис.3.3.8). Тоді в цій лінії потік енергії спрямовується від генератора. Внаслідок зв’язку на деякій віддалі від початку системи вся енергія перейде в другу лінію. Але в цій лінії знак дисперсії - протилежний, тобто при даному значенні частоти додатній фазовій швидкості відповідатиме від’ємна групова швидкість. Отже, в другій лінії потік енергії буде спрямований назад до входу. В системі матиме місце розподілене відбиття хвилі, в результаті чого сигнал від генератора не поширюється. Таким чином, на цій частоті отримаємо непропускання хвиль.

| Рис.3.3.8. Схема розподіленого відбиття хвилі у зв’язаних лініях з протилежними знаками дисперсії. |  |
| --- | --- |

Контрольні питання до розділу 3.3.

3.3.1. Запропонуйте класифікацію зв’язку між лініями за його природою.

3.3.2. В околі точки перетину дисперсійних кривих з різним знаком дисперсії під впливом зв’язку утворюються мінімум і максимум на дисперсійній кривій. Дайте інтерпретацію цьому ефекту.

3.3.3. Намалюйте “миттєвий знімок” хвильового процесу в смузі непрозорості, що утворилася внаслідок зв’язку між хвилями з різним знаком дисперсії.

3.3.4. Опишіть ефект розштовхування дисперсійних кривих з однаковим знаком дисперсії у випадку початкової задачі (в початковий момент часу в системі існує збурення із заданим хвильовим числом).

3.3.5. Як зміниться дисперсія просторових гармонік у лінії передачі з періодичним екраном, якщо врахувати їхню взаємодію?

Задачі до розділу 3.3.

| 3.3.1. Побудувати дисперсійні криві зображеної ланцюжкової системи за відсутності (М=0) та за наявності зв’язку між лініями. За яких параметрів ланцюжка вплив зв’язку буде істотним? До якого фізичного ефекту він приведе? |  |
| --- | --- |
| 3.3.2. Побудувати дисперсійні криві зображеної ланцюжкової системи за відсутності (М=0) та за наявності зв’язку між лініями. За яких параметрів ланцюжка вплив зв’язку буде істотним? До |  |

якого фізичного ефекту він приведе? Розрахувати для цього випадку ширину смуги непрозорості (за частотою).