2.4. Резонансна взаємодія трьох осциляторів

із квадратичним зв’язком.

Досі ми розглядали взаємодію частот на елементі з квадратичною нелінійністю лише в параметричному наближенні, коли зміна нелінійного елемента під дією зовнішньої сили вважалася заданою (див. п.1.4.4, розділи 1.5, 1.6, 2.3). Спробуємо тепер відійти від згаданого наближення і розглянемо таку задачу в самоузгодженому наближенні. Найпростішою моделлю, для якої це можна зробити, є система трьох консервативних осциляторів з квадратичним зв’язком.

2.4.1. Опис моделі та вихідні рівняння.

Розглянемо систему трьох консервативних осциляторів із квадратичним зв’язком. Приклад такої системи наведений на рис.2.4.1. Будемо вважати, що власні частоти системи за відсутності нелінійного зв’язку задовольняють резонансному співвідношенню

ω1+ω2=ω3.								(2.4.1)

На квадратичній нелінійності виникатимуть сумарні та різницеві частоти вигляду ij. В силу умови (2.4.1) взаємодія кожної пари власних частот породжуватиме третю власну частоту. Таким чином, буде мати місце резонансна взаємодія трьох частот на квадратичній нелінійності.

| Рис.2.4.1. Приклад системи трьох консервативних осциляторів з нелінійним зв’язком. |  |
| --- | --- |

Аналізована схема є деяким аналогом двоконтурного параметричного підсилювача, де також відбувається або розпад кванту накачування на кванти сигнальної та холостої частот, або злиття квантів накачування й сигналу в квант холостої частоти. Але тепер ми будемо враховувати зворотній вплив цих процесів на накачування, тобто розв’язуватимемо самоузгоджену задачу, відійшовши від параметричного наближення, яке обговорювалося в п.1.4.4.

За відсутності нелінійного зв’язку рівняння руху в нормальних координатах можуть бути подані у вигляді набору рівнянь ізольованих лінійних консервативних осциляторів із відповідними нормальними частотами:

x1+ω12x1=0;

x2+ω22x2=0;						(2.4.2)

x3+ω32x3=0.

Врахування квадратичного зв’язку приведе до появи в правих частинах рівнянь деяких квадратичних форм:

x1+ω12x1=i,j=13αijxixj;

x2+ω22x2=i,j=13βijxixj;						(2.4.3)

x3+ω32x3=i,j=13γijxixj

(вважатимемо, що ij=ji, ij=ji, ij=ji). Із цими рівняннями ми й будемо далі працювати.

2.4.2. Рівняння параметричної взаємодії трьох мод.

Вважаючи параметри нелінійності ij, ij, ij малими, будемо розв’язувати систему (2.4.3) за методом повільних амплітуд:

xkt=Aktexpiωkt+к.с.,		k=1,2,3.			(2.4.4)

Підставляючи розв’язки (2.4.4) до системи (2.4.3), в правих частинах рівнянь залишатимемо тільки доданки, що відповідають коливанням на власній частоті відповідного осцилятора. В результаті можна отримати таку систему вкорочених рівнянь для повільних амплітуд:

iA1=α23ω1A2∗A3;

iA2=β13ω2A1∗A3;							(2.4.5)

iA3=γ12ω3A1A2.

Перенормуємо амплітуди коливань:

a1=ω1α23A1,		a2=ω2β13A2,		a3=ω3γ12A3.		(2.4.6)

Тоді система (2.4.5) набуде вигляду

a1=−iσa2∗a3;

a2=−iσa1∗a3;							(2.4.7)

a3=−iσa1a2,

де позначено

σ=α23β13γ12ω1ω2ω3.							(2.4.8)

Система рівнянь (2.4.7) називається рівняннями параметричної взаємодії трьох мод. Вона описує резонансну взаємодію мод у системі трьох осциляторів з квадратичним зв’язком.

2.4.3. Закон збереження енергії.

Домножимо перше з рівнянь системи (2.4.7) на а1*, друге - на а2*, третє - на а3*. Потім від кожного з отриманих рівнянь віднімемо комплексно спряжене рівняння. Дістанемо таку систему:

ddt;

ddt;		(2.4.9)

ddt.

Домножимо перше з рівнянь системи (2.4.9) на 1, друге - на 2, третє - на 3. Додавши отримані рівняння, можна дістати співвідношення

ddt

=−iσ		(2.4.10)

(в силу співвідношення (2.4.1)), або

ddtω1N1+ω2N2+ω3N3=0,			(2.4.11)

де позначено

Ni=aiai∗.							(2.4.12)

Співвідношення (2.4.11) являє собою закон збереження енергії. Справді, кожний з доданків у круглих дужках пропорційний до квадрату модуля відповідної амплітуди і, отже, є величиною, пропорційною до повної енергії і-ї моди.

З іншого боку, оскільки енергія кожної з мод у формулі (2.4.11) пропорційна до її частоти, величини Ni можна назвати кількостями квантів відповідних частот.

2.4.4. Співвідношення Менлі - Роу для параметричної взаємодії трьох мод.

Повернемося до співвідношень (2.4.9). Віднімемо від першого з рівнянь друге. Оскільки праві частини цих рівнянь однакові, результат з урахуванням (2.4.12) можна подати у вигляді:

N1−N2=const.							(2.4.13)

Додаючи відповідно перше й друге та перше й третє рівняння, можна аналогічно отримати:

N1+N3=const;							(2.4.14)

N1+N3=const.

Останнє співвідношення (2.4.14) не є незалежним - воно є лінійною комбінацією перших двох.

Формули (2.4.13)-(2.4.14) - це співвідношення Менлі - Роу для аналізованої задачі. Як і в попередньому випадку (див. п.2.3.4), вони дозволяють інтерпретувати взаємодію мод як процеси злиття і розпаду квантів (див. рис. 2.3.5). Справді, в обох названих процесах низькочастотні кванти 1 та 2 народжуються і зникають одночасно, тому різниця між кількостями цих квантів зберігається. На це і вказує співвідношення (2.4.13). З іншого боку, народження високочастотного кванта 3 супроводжується зникненням низькочастотних, і навпаки. В результаті суми кількостей високочастотних та низькочастотних (кожного типу) квантів також зберігаються (див. співвідношення (2.4.14)).

2.4.5. Рівняння для амплітуд та фаз коливань.

Рівняння параметричної взаємодії у формі (2.4.7) є істотно комплексними, тому працювати з ними незручно. Виділимо чисто дійсні амплітуди та фази коливань:

aj=biexpiϕj,	j=1,2,3.					(2.4.15)

Підставимо (2.4.15) до (2.4.7). Отримаємо:

ib1+iϕ1b1expiϕ1=σb2b3expiϕ3−ϕ2;

ib2+iϕ2b2expiϕ2=σb1b3expiϕ3−ϕ1;		(2.4.16)

ib3+iϕ3b3expiϕ3=σb1b2expiϕ1+ϕ2.

Поділимо перше з рівнянь (2.4.16) на exp(i1), друге - на exp(i2), третє - на exp(i3), після чого виділимо в кожному з рівнянь дійсну та уявну частини. Отримаємо таку систему:

b1=σb2b3sinΦ;	b2=σb1b3sinΦ;	b3=−σb1b2sinΦ;	(2.4.17)

ϕ1=−σb2b3b1cosΦ;	ϕ2=−σb1b3b2cosΦ;	ϕ3=−σb1b2b3cosΦ,

де введене позначення

Φ=ϕ3−ϕ1−ϕ2.							(2.4.18)

Систему (2.4.17) можна спростити, віднявши від останнього рівняння два попередні і тим самим звівши всі фази лише до комбінації (2.4.18). Тоді замість трьох останніх рівнянь системи (2.4.17) можна записати одне:

Φ=σcosΦb3b2b1+b3b1b2−b1b2b3.				(2.4.19)

Рівняння (2.4.19) має частинний розв’язок =/2. Після його підстановки рівняння для амплітуд (перші три рівняння системи (2.4.17)) набувають вигляду

b1=σb2b3;

b2=σb1b3;								(2.4.20)

b3=−σb1b2.

Точний розв’язок системи (2.4.20) записується в спеціальних функціях. Але ми отримаємо наближений розв’язок для двох окремих випадків.

2.4.6. Розв’язок рівнянь для амплітуд у наближенні заданого накачування.

а) Припустимо, що в початковий момент часу кількість низькочастотних квантів одного сорту (наприклад, з частотою 1) значно перевищує кількості квантів інших сортів:

N1>>N2,3.							(2.4.21)

Як випливає із співвідношень Менлі - Роу (2.4.13)-(2.4.14), ця умова, якщо вона справедлива в початковий момент часу, буде виконуватись і надалі. Справді, процеси злиття низькочастотних квантів обмежені мализною N2, а процеси розпаду високочастотних квантів - мализною N3. Змінна складова величини N1 залишатиметься малою. Тому в першому наближенні відповідну амплітуду, що входить у праві частини другого та третього рівнянь системи (2.4.20), можна вважати сталою:

b1=b01=const.							(2.4.22)

Це видно з того, що права частина першого рівняння системи (2.4.20) в силу умови (2.4.21) має другий порядок мализни за параметрами b2~b3, і її наближено можна вважати рівною нулю. Праві частини другого і третього рівнянь мають лише перший порядок мализни, і їх треба враховувати.

В результаті підстановки (2.4.22) система (2.4.20) спрощується до вигляду

b2=σb10b3;

b3=−σb10b2.							(2.4.23)

Система (2.4.23), в свою чергу, зводиться до лінійного диференціального рівняння другого порядку:

b2+σb102b2=0.						(2.4.24)

В результаті загальний розв’язок системи (2.4.23) можна записати у формі:

b2t=bmcosσb10t+ψ;

b3t=−bmsinσb10t+ψ.					(2.4.25)

Відповідно для кількостей квантів отримаємо:

N2t=b22t=12bm21+cos2σb10t+ψ;

N3t=b32t=12bm21−cos2σb10t+ψ.			(2.4.26)

Використовуючи співвідношення Менлі - Роу (2.4.13), можна тепер уточнити вираз для N1:

N1t=b102−12bm2cos2σb10t+ψ.				(2.4.27)

Отримані в наближенні заданого струму розв’язки (2.4.25)-(2.4.27) добре узгоджуються з точними розв’язками системи (2.4.20), графіки яких (для кількостей квантів) подано на рис.2.4.2а.

| а | б |
| --- | --- |
| Рис.2.4.2. Розв’язки рівнянь параметричної взаємодії трьох мод: а - для випадку, коли в початковий момент переважала одна з низькочастотних мод; б - для випадку, коли в початковий момент переважала високочастотна мода. |  |

б) Розглянемо тепер випадок, коли в початковий момент в системі переважають високочастотні кванти:

N3>>N1,2.						(2.4.28)

На відміну від попереднього випадку, така умова, якщо вона виконана в початковий момент часу, швидко порушиться в результаті розпаду високочастотних квантів на низькочастотні, тому результати, отримані в наближенні заданого струму, будуть справедливими лише протягом невеликого часового проміжку.

У наближенні заданого накачування система (2.4.20) тепер набуває вигляду

b1=σb2b30;

b2=σb1b30.								(2.4.29)

Система (2.4.29) зводиться до одного рівняння вигляду

b2−σb302b2=0.						(2.4.30)

Його розв’язки для початкових умов

b1t=0=0,		b2t=0=bm				(2.4.31)

мають вигляд

b1t=bmshσb30t,		b2t=bmchσb30t,		(2.4.32)

тобто кількість низькочастотних квантів у початкові моменти часу зростає екпоненціально. Цей ефект дістав назву розпадної нестійкості.

Точний розв’язок системи (2.4.20) для цього випадку наведений на рис.2.4.2б. Видно, що в початковий момент часу справді спостерігається експоненціальне зростання кількості низькочастотних квантів, що супроводжується відповідним зменшенням кількості високочастотних квантів. Коли всі високочастотні кванти розпадаються, процес починає йти в протилежному напрямку - низькочастотні кванти зливаються, утворюючи високочастотні. В результаті через деякий проміжок часу початкові умови відновлюються, після чого процес періодично повторюється.

*		*		*

Як буде показано нижче (див. розділ 3.5), результати, отримані для параметричної взаємодії трьох осциляторів у часі, безпосередньо переносяться на параметричну взаємодію трьох хвиль у просторі.

Контрольні питання до розділу 2.4.

2.4.1. Чому нормовану інтенсивність коливань називають числом квантів відповідного сорту?

2.4.2. Чим відрізняються співвідношення Менлі - Роу для консервативних та дисипативних систем?

2.4.3. Чому для низькочастотного накачування наближення заданого накачування виконується краще, ніж для високочастотного?

2.4.4. Узагальніть співвідношення Менлі - Роу для випадку резонансної взаємодії чотирьох осциляторів із кубічним зв‘язком.

2.4.5. За яких умов характер взаємодії мод буде проміжним між випадками розпадної нестійкості та низькочастотного накачування? Намалюйте для цього випадку залежності кількостей квантів від часу.

2.4.6. В якому наближенні задача про резонансну взаємодію трьох осциляторів із нелінійним квадратичним зв’язком зводиться до моделі параметричної системи?

Задачі до розділу 2.4.

2.4.1. Побудувати тривимірний фазовий портрет системи трьох осциляторів з квадратичним зв’язком (по осях відкласти амплітуди коливань). Чи можливо, щоб у системі існували тільки високочастотні (тільки низькочастотні) кванти?

2.4.2. Дослідити взаємодію двох осциляторів з нелінійним силовим (інерційним)

а) квадратичним зв'язком, якщо 2=21;

б) кубічним зв'язком, якщо 2=31.

Одержати вкорочені рівняння для повільних амплітуд та побудувати їхні розв'язки.

2.4.3. Дослідити взаємодію двох осциляторів з нелінійним силовим (інерційним) кубічним зв'язком, якщо 2=31. Одержати вкорочені рівняння для повільних амплітуд та побудувати їхні розв'язки.

2.4.4. Отримати систему вкорочених рівнянь, що описує резонансну взаємодію чотирьох консервативних осциляторів з нелінійним (кубічним) зв’язком:

а) 1=2+3+4;

б) 1+2=3+4.

2.4.5*. Користуючись результатами попередньої задачі, проаналізувати часовий хід коливань у системі чотирьох консервативних осциляторів з нелінійним (кубічним) зв’язком для різних початкових умов.

Перехід до нормальних координат (див. п.2.1.5) дозволяє не враховувати лінійний зв’язок між осциляторами (зв’язок через постійну складову ємності варікапа для схеми на рис.2.4.1).