1.6. Одноконтурний параметричний підсилювач.

Параметричний генератор, що працює в першій зоні нестійкості, по суті, являє собою подільник частоти навпіл: для генерації деякої частоти потрібне джерело вдвічі вищої частоти. Такі схеми мають обмежену практичну цінність.

З практичної точки зору значно цікавіші параметричні підсилювачі. Вони не містять ламп чи транзисторів і завдяки цьому можуть мати дуже низький рівень власних шумів, що робить їх привабливими для використання в ролі вхідних каскадів підсилювачів слабких сигналів.

1.6.1. Розв’язок неоднорідного рівняння Матьє

Проаналізуємо роботу одноконтурного параметричного підсилювача (рис.1.6.1) більш детально. Для цього скористаємося неоднорідним рівнянням Матьє:

q+2dq+w021+mcoswHtq=fmexpiwt.		(1.6.1)

| Рис.1.6.1. Схема одноконтурного параметричного підсилювача. | Рис.1.6.2. Схема утворення "сигналу зворотного зв’язку" в регенеративному підсилювачі. |
| --- | --- |

Вважатимемо, що:

- <<0 (контур високодобротний);

- Н=20 (частота накачування рівно вдвічі більша від власної частоти контуру);

- ||<<0, де 0- (частота вхідного сигналу близька до власної частоти контуру).

Взаємодія сигналу з накачуванням на параметричній ємності буде породжувати різницеву частоту X20- - так звану холосту, або ялову частоту. Оскільки вона також близька до резонансної (0-X=-), її слід обов’язково брати до уваги. Справді, саме холоста частота, взаємодіючи з накачуванням, буде породжувати "сигнал позитивного зворотного зв’язку" з частотою  (рис.1.6.2), наявність якого є необхідною умовою існування регенеративного підсилення (див. п.п.1.4.3, 1.5.3).

Будемо розглядати коливання, що встановилися. Тоді їхні амплітуди можна вважати сталими. Отже, розв’язок (1.6.1) шукатимемо у вигляді:

qt=Aexpiwt+Bexp−iwXt.		(1.6.2)

Підставимо розв’язок (1.6.2) до (1.6.1). Відкинемо усі доданки другого та більш високих порядків мализни, врахувавши, зокрема, що 02-2=20 та 02-X2=-20. Замінимо  та Х на 0 всюди, крім аргументів експонент. Відкинемо коливання з частотами 20+ та 20+X, далекими від резонансної частоти контуру. Отримаємо:

2ω0Δ+i2ω0δAexpiωt+−2ω0Δ−i2ω0δBexp−iωXt+

+mω02/2Aexp−iωXt+Bexpiωt=fmexpiωt.	(1.6.3)

Прирівнюючи амплітуди однакових експонент в обох частинах, дістанемо систему лінійних алгебраїчних рівнянь щодо амплітуд:

D+idA+mw0/4B=fm/2w0;−mw0/4A+D+idB=0.		(1.6.4)

Звідси

A=D+idfm/2w0D+id2+mw0/42,	B=-mfm/8D+id2+mw0/42.	(1.6.5)

У випадку точного резонансу вирази (1.6.5) набувають вигляду

A=-iQfm/w021−m/mcr2,	B=mmcrQfm/w021−m/mcr2,		(1.6.6)

де mcr визначається формулою (1.5.15)

mcr≡4δω0=2Q.

Залежності |А| та |В| від т подано на рис.1.6.3. При m>mcr відбувається самозбудження (див. розділ 1.5).

| Рис.1.6.3. Амплітуди сигналу та холостої частоти в залежності від глибини модуляції параметричної ємності в режимі точного резонансу | Рис.1.6.4. Амплітудно-частотна характеристика одноконтурного параметричного підсилювача |
| --- | --- |

1.6.2. Форма амплітудно-частотної характеристики.

Коефіцієнтом підсилення параметричного підсилення природно вважати відношення амплітуди сигналу до її значення при т=0:

K=AA|m=0=11+mω0/4Δ+iδ2.		(1.6.7)

Вважатимемо, що

D<<d.			(1.6.8)

Домножимо чисельник і знаменник другого доданку в знаменнику (1.6.7) на -i і знехтуємо 2 поруч із 2. Отримаємо:

K=11+mω0Δ−iδ4δ22=11−mω04δ1+iΔδ2=

=11+mmcr+iΔδmmcr1−mmcr−iΔδmmcr.	(1.6.9)

Як видно з рис.1.6.3, помітний коефіцієнт підсилення досягається лише при mmcr. Введемо параметр 1-m/mcr і вважатимемо, що

0<e<<1.			(1.6.10)

Тоді перша дужка в знаменнику (1.6.9) близька до 2, і остаточно отримаємо:

K=12e1−iD/ed,		Ω=2ed.		(1.6.11)

Графік амплітудно-частотної характеристики, що відповідає (1.6.11), поданий на рис.1.6.4. Видно, що при наближенні до порогу нестійкості коефіцієнт підсилення зростає, а ширина смуги пропускання зменшується. Така поведінка типова для регенеративних підсилювачів.

Оскільки ширина смуги пропускання підсилювача  в силу (1.6.10) вийшла значно меншою, ніж для «холодного» контуру (без накачування), то зроблене припущення (1.6.8) добре виконується.

1.6.3. Пульсації коефіцієнту підсилення.

Визначений вище (див. (1.6.7)) коефіцієнт підсилення відповідає випадку, коли на вихід підсилювача не надходить сигнал холостої частоти. Насправді, як випливає з (1.6.5), в контурі параметричного підсилювача одночасно існують коливання з частотами сигналу та холостою, амплітуди яких при малих розстроюваннях та при mmcr близькі. Очевидно, суперпозиція цих коливань - биття - сприйматиметься як пульсації коефіцієнту підсилення.

Відповідно до методу комплексних амплітуд (нагадаємо, що сила в правій частині рівняння (1.6.1) обиралась у формі експоненти з уявним показником) для визначення вимірюваної величини сигналу візьмемо дійсну частину розв’язку (1.6.2) і дещо перетворимо її:

q(t)=ReAexpiωt+Bexp−iωXt=

=ReAexpiω0−Δt+ϕA+Bexp−iω0+Δt+ϕB=

=Acosiω0−Δt+ϕA+Bcos−iω0+Δt+ϕB=

=AcosΔt−ϕA+BcosΔt+ϕBcosω0t+[AsinΔt−ϕA−

−BsinΔt+ϕB]sinω0t=A2+B2+2ABcos2Δt+ϕB−ϕA×

cosω0t−arctgAsinΔt−ϕA−BsinΔt+ϕBAcosΔt−ϕA+BcosΔt+ϕB	(1.6.12)

(враховано, що =0-, х=0+). Як випливає з (1.6.12), амплітуда коливань у контурі qm пульсує в межах від |А|+|В| до |А|-|В|. Якщо вважати розстроювання значно меншим від ширини смуги пропускання (1.6.11),

Δεδ2<<1,				(1.6.13)

то для амплітуд А і В можна скористатись формулами (1.6.6). В результаті для мінімальної та максимальної амплітуд коливань у контурі дістанемо:

qmin,max=A∓B=Qfmω0211±m/mcr.		(1.6.14)

Часовий хід сигналу (1.6.12) показаний на рис.1.6.5. При цьому коефіцієнт підсилення

K=qmfm			(1.6.15)

пульсуватиме в межах

11−m/mcr>K>11+m/mcr.		(1.6.16)

Звичайно, в середньому за часом сигнал все-таки підсилюється, тому пульсації можна відфільтрувати за допомогою вузькосмугового фільтра. Але їхня наявність, безумовно, є принциповим недоліком одноконтурного параметричного підсилювача.

| Рис.1.6.5. Пульсації сигналу в одноконтурному параметричному підсилювачі. | Рис.1.6.6. Залежність коефіцієнту підсилення від фази сигналу в режимі точного резонансу. |
| --- | --- |

1.6.4. Залежність коефіцієнту підсилення від фази сигналу.

Розглянемо тепер поведінку сигналу в режимі точного резонансу, коли =0. Врахуємо, що сигнал може мати деякий початковий зсув фази щодо накачування:

fm=fmexpiα.			(1.6.17)

Тоді за виконання умови (1.6.13) можна записати:

ϕA=−π2+α,		ϕB=−α.		(1.6.18)

Підставивши (1.6.18) до (1.6.12) з урахуванням умови =0, можна отримати:

q(t)=A2+B2+2ABsin2αcosω0t+β≈

Qfm1−m/mcr21+m/mcr2+2m/mcrsin2αcosω0t+β,	(1.6.19)

β=arctgAcosα−BsinαAsinα+Bcosα=1−m/mcrtgαm/mcr+tgα.

Залежність амплітуди сигналу (1.6.19) від фазового зсуву  подано на рис.1.6.6. Природу цієї залежності легко зрозуміти з рис.1.4.2б. Справді, якщо ми будемо зсувати фазу сигналу щодо коливань ємності, зміна останньої вже не забезпечуватиме накачування в контур максимальної енергії. При зсуві фази сигналу на чверть періоду енергія, навпаки, відбиратиметься від контуру.

Контрольні питання до розділу 1.6.

1.6.1. Чи можна побудувати параметричний підсилювач на елементі з кубічною нелінійністю? Відповідь обгрунтувати.

1.6.2. З якою частотою пульсує амплітуда вихідного сигналу в одноконтурному параметричному підсилювачі?

1.6.3. Який фільтр необхідний для того, щоб позбутися пульсацій вихідного сигналу в одноконтурному параметричному підсилювачі?

1.6.4. Чи можна позбутись холостої частоти в одноконтурному параметричному підсилювачі?

1.6.5. Частота сигналу параметричного підсилювача точно дорівнює половині частоти накачування. При яких зсувах фази сигналу щодо накачування сигнал буде підсилюватися, а при яких - ослаблюватися?

Задачі до розділу 1.6.

1.6.1. Побудувати амплітудно-частотну характеристику одноконтурного параметричного підсилювача у випадку . Скористатись визначенням коефіцієнту підсилення (1.6.7).

1.6.2. Побудувати фазово-частотну характеристику одноконтурного параметричного підсилювача в широкому діапазоні значень розстроювань . Скористатись визначенням коефіцієнту підсилення (1.6.7).

1.6.3. Записати мінімальну та максимальну амплітуду сигналу одноконтурного параметричного підсилювача для випадків:

а) ~, <<1;

б) .

Скористатись визначенням коефіцієнту підсилення (1.6.15).

1.6.4. Показати, що одноконтурний параметричний підсилювач з гармонічним накачуванням у середньому за часом справді забезпечує підсилення потужності сигналу. Записати середнє значення коефіцієнта підсилення (за потужністю) через порогове значення глибини модуляції параметричної ємності.

1.6.5*. Проаналізувати роботу одноконтурного параметричного підсилювача у випадку, коли половина частоти накачування дещо відрізняється від власної частоти контуру.

Така форма розв’язку обрана тому, що в рівнянні Матьє добуток exp(it)cos(20t) породжує коливання з холостою частотою у формі exp(-iXt), і, навпаки, добуток exp(-iXt)cos(20t)породжує коливання з сигнальною частотою у формі exp(it). Можна було б дописати в (1.6.2) комплексно спряжені доданки, але вони не додадуть нічого нового.

Для цього потрібно пропустити сигнал через смуговий фільтр із смугою пропускання .